Suite Ulogix Fontibón v4: planeación integrada, UNS y caso de negocio del retrofit

Pronóstico sobre datos reales KOF, ERP con persistencia, integración Odoo/Sheets/MQTT-UNS y evaluación financiera (ROI, VPN, TIR)

Proyecto Ulogix · Planta Coca-Cola FEMSA Fontibón (INDEGA) · Bogotá, julio de 2026

Resumen— Este documento consolida la teoría, los datos, el software y los resultados de la versión 4 de la suite Ulogix Fontibón. La suite opera como un ERP ligero colgado del espacio de nombres unificado (UNS) FEMSA: pronostica la demanda de tres líneas (Coca-Cola 350 ml retornable, QuAtro 1,5 L PET y garrafón 25 L) a partir de 21 trimestres reales de KOF Colombia, corrige el modelo del garrafón mediante combinación óptima de Bates-Granger (MAPE 4,58 % → 2,11 %), diferencia P1/P2 con mecanismos documentados, persiste pronósticos, demanda, inventario y compras en una base ERP, integra Odoo por XML-RPC y Google Sheets por cuenta de servicio, y evalúa el retrofit con un motor financiero CONECTADO A LA DEMANDA (ER, flujo de caja y balance mensuales derivados del pronóstico por SKU): CAPEX de $22.216 M COP con BOM reales de celdas robóticas, EBITDA incremental de $13.182 M en los primeros 12 meses operativos, VPN de $8.033 M COP, TIR de 36,6 % E.A., ROI de 103,8 % a 60 meses y payback de 33/42 meses; la auditoría del estudio de tiempos revela además que L1/L2 son infactibles con dos turnos (U≈1,25/1,30), lo que convierte el tercer turno en palanca del caso.

# I. Introducción y modelo de negocio

La versión anterior de la propuesta evaluaba líneas nuevas; la versión vigente adopta un enfoque brownfield: se conservan las tres líneas existentes de FEMSA Fontibón y se interviene únicamente donde el estudio de tiempos y el OEE bottom-up identificaron pérdidas. El alcance comprende: (i) celdas robóticas de paletizado —una celda tipo gantry compartida para L1-L2 y una celda con robot articulado ABB IRB 5710-110/2.3 para L3, ambas con BOM real cotizada—; (ii) modernización de las llenadoras únicamente (retrofit tipo Modulfill/Contiform); (iii) inspección automática (HEUFT/visión); (iv) gemelo digital por equipo (Tecnomatix Plant Simulation) y (v) trazabilidad MES/Cloud a través del UNS. Los objetivos comprometidos son +11 % de throughput, OEE de 83 % → ≥86 % y +5 % de flujo de caja.

# II. Datos y pipeline

La fuente primaria son 21 trimestres reales de volúmenes de KOF Colombia (2021T1–2026T1) por categoría (refrescos, agua, garrafón), convertidos a escala de planta con los parámetros del repositorio: participación de Bogotá y captación por producto (SHARE), litros por caja unidad (5,678), mezcla retornable/no-retornable (34/66) y volumen de envase (0,35/1,5/25 L). La mensualización usa pesos intra-trimestrales W validados contra el histórico. Todos los archivos de datos viajan con el repositorio (data/) y cada resultado del tablero expone sus supuestos y trazabilidad.

# III. Modelos de pronóstico

## A. Holt-Winters con tendencia amortiguada

Para P1 y P2 se ajusta suavizamiento exponencial triple con estacionalidad multiplicativa (m = 4) y tendencia aditiva amortiguada sobre los litros trimestrales:

ℓt = α(yt/st−m) + (1−α)(ℓt−1 + φ bt−1)

bt = β(ℓt − ℓt−1) + (1−β) φ bt−1

st = γ yt/(ℓt−1 + φ bt−1) + (1−γ) st−m

ŷt+h = (ℓt + (φ + φ² + … + φʰ) bt) · st+h−m

El factor de amortiguamiento φ < 1 modera la extrapolación de la recuperación post-impuesto saludable, evitando pronósticos explosivos en horizontes largos.

## B. Combinación de pronósticos (Bates-Granger) y corrección del garrafón

El repositorio original promediaba 50/50 dos modelos para el garrafón: (a) HW directo sobre la serie propia y (b) un modelo ligado al agua (HW sobre agua+garrafón por participación suavizada SES). El backtest demuestra que ese promedio arbitrario degrada la precisión. La v4 aplica la combinación óptima de Bates y Granger (1969), con pesos inversamente proporcionales al error cuadrático medio de backtest de cada modelo:

w* = MSE_b / (MSE_a + MSE_b)      →      ŷ = w*·ŷ_a + (1−w*)·ŷ_b

Con w* = 0,73 a favor del modelo directo, el MAPE de backtest un-paso (5 trimestres, ventana expansiva) queda así:

| Modelo P3 (garrafón) | MAPE backtest |
| --- | --- |
| HW directo | 2,26 % |
| Ligado al agua | 3,45 % |
| Combinado 50/50 (repo v3) | 2,15 % |
| Combinación óptima (v4) | 2,11 % |

Los pesos se re-estiman automáticamente cuando entran datos nuevos. La validación fuera de muestra contra el dato real de 2026T1 arroja errores de +0,07 % (P1), +0,07 % (P2) y −0,34 % (P3).

## C. Diferenciación P1 frente a P2

El histórico reconstruido reparte los refrescos con mezcla retornable fija, de modo que P1 y P2 resultaban colineales (r = 1,0) y sus pronósticos eran «la misma curva a otra escala». La v4 los separa con dos mecanismos documentados y editables: (i) deriva de mezcla retornable ret(t) = RET₀ + 0,5 pp/año, coherente con la estrategia de asequibilidad de KOF y conservadora del total de refrescos; y (ii) perfil de formato mensual: el consumo individual (350 ml, on-premise) sube en junio-julio y el familiar (1,5 L, hogar) en noviembre-diciembre, renormalizado dentro de cada trimestre para preservar los totales del modelo estadístico. Además, los escenarios aplican elasticidades diferenciadas (Mundial: P1 +8/+12 % vs P2 +5/+7 %; recesión: downtrading hacia retornables, P1 −3 % vs P2 −7 %).

## D. Métricas de desempeño

El backtest reporta MAPE, MAD, RMSE, y la señal de rastreo TS = CFE/MAD (suma corrida de errores sobre desviación media absoluta), que detecta sesgo sistemático cuando |TS| > 4; los tres modelos quedan dentro del rango de control (TS ∈ [−2,0; +0,4]).

# IV. Incertidumbre: Monte Carlo

Las bandas de confianza mensuales provienen de 10.000 simulaciones (semilla 42) con errores relativos ~ Normal(μ, σ) por producto (σ = 3,48 % en P1/P2 y 7,03 % en P3), distribución aceptada en el repositorio mediante pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y χ². Se reportan los percentiles 5 y 95, y toda decisión aguas abajo (inventario, MRP) hereda esta incertidumbre.

# V. Inventario y MRP

La política de inventario es de revisión continua (s, Q): el punto de reorden s = μ_L + z·σ_L cubre la demanda en el lead time con el nivel de servicio elegido, y el lote Q se redondea a pallets según la jerarquía real de empaque (1.620 u/pallet en L1, 840 en L2 y 30 en L3). La simulación Monte Carlo del año operativo reporta fill rate, quiebres y capital inmovilizado. El MRP explosiona la demanda del escenario activo por la BOM (16 componentes, con scrap, MOQ y lead time por proveedor) y produce el plan de compras que alimenta la base ERP, Google Sheets y las órdenes en Odoo.

# VI. Tiempos y OEE: base y mejora justificada

El estudio de tiempos fue AUDITADO (archivo Tiempos_Fontibon_Corregido: 8 hallazgos, p. ej. takt≠tiempo de ciclo, tasas sin soporte, RE>1, SE arbitrario) y el OEE base es el medido bottom-up con la descomposición Tt→Tip→Tep→Tnp→Ter (A=0,890, SE=Rp real/diseño, RE por microparos, Q=0,99932): 77,1 % (L1), 76,5 % (L2) y 75,4 % (L3), validando el rango 75–78 % observado en la visita; el TEEP con calendario Bogotá es 40,3/40,0/8,3 % (L3 opera 120 días a 1 turno). El hallazgo central de capacidad: con dos turnos la utilización 2026 es U=1,25 (L1) y 1,30 (L2) —infactible—, y el tercer turno la devuelve a 0,83/0,86; en L3 la celda robótica evita el segundo operario del paletizado manual (con uno solo, U=1,61). La fase a implementar exige +5 % relativo, justificado por componente:

- +2,0 pp disponibilidad: las celdas robóticas eliminan los microparos y esperas del paletizado manual (en L3, un operario levantando garrafones de 25 kg a ~15 s/ciclo es el cuello real) y el monitoreo UNS/MES reduce el MTTR.

- +1,2 pp rendimiento: el retrofit de llenadoras estabiliza la velocidad real frente a la nominal.

- +0,7 pp calidad: la inspección HEUFT/visión reduce scrap y reprocesos.

El resultado es OEE a implementar de 81,0/80,3/79,2 % (≈ ×1,05) y una meta de programa de ≥86 % vía mejora continua. Ambos juegos de valores viven en la hoja OEE del libro conectado y en data/parametros_planta.json.

# VII. Arquitectura UNS e integración de APIs

La suite se cuelga del UNS FEMSA definido en YAML (63 tópicos-hoja: FEMSA/Linea1..3/{MES/KPI, MES/Maintance, ERP, Process}). El middleware se suscribe a MES/KPI/# (Availability, Quality, Performance, OEE, TEEP, DT, MTTR, MTBF), MES/Maintance/# y Process/# (convención de conteo GoodCount), descuenta las órdenes abiertas FIFO, valida la recepción en Odoo y publica retained la rama ERP de cada línea (OrderNumber, OrderStatus, cantidades ordenada/disponible/reservada y fechas), de modo que cualquier consumidor nuevo —Ignition, Tecnomatix, Grafana— recibe el último estado al suscribirse.

Odoo se integra por XML-RPC (/xmlrpc/2/common y /object) con API key como contraseña; el script bootstrap_odoo.py puebla la instancia desde cero (apps, productos con EAN-13, componentes con tarifas de proveedor y listas de materiales) de forma idempotente. Google Sheets se integra con cuenta de servicio (JWT firmado, gspread): la app lee la hoja Parametros —el libro en Drive gobierna al ERP— y escribe Tiempos, OEE, Demanda, PlanCompras, LibroProduccion, ResumenMensual y KPIs_UNS, con fallback transparente a Excel local. Una página de Pruebas verifica en vivo las tres integraciones (eco MQTT round-trip, authenticate de Odoo, escritura/relectura en Sheets).

# VIII. Caso financiero del retrofit

El motor financiero está CONECTADO A LA DEMANDA: el estado de resultados mensual (caso base vs caso proyecto), el flujo de caja y el balance se derivan del pronóstico por SKU con la economía unitaria de Costos_Lote (330 mL $2.200/929; PET 1,5 L $5.200/2.670; garrafón $10.500/6.943), uplift de throughput 11 % monetizado al 31 % con rampa, ahorro de scrap, mantenimiento evitado, nóminas (operación $85,9 M/mes; implementación ULogix $87,2 M/mes en pre-operación), licencias ($14,2 M/mes), depreciación por categorías (10/7/5/3 años), impuestos y capital de trabajo (8 % del ingreso incremental). El CAPEX parte del benchmark de retrofit y reemplaza el paletizado genérico por las BOM reales de las celdas (gantry L1-L2 USD 107.993; robot L3 USD 131.896; ⚠ GRP001 pendiente). Todo vive como fórmulas en el libro conectado (ER_Proyecto, Flujo_Caja, Balance, Sensibilidad, Reportes) y un motor gemelo (FinancieroEscenario) evalúa la demanda del escenario activo elegido en el ERP; los indicadores del libro coinciden exactamente con el motor Python del dashboard.

| Indicador | Valor | Definición |
| --- | --- | --- |
| CAPEX total (contingencia 10 %) | $ 22.216 M COP | Benchmark + BOM real + software |
| VPN @ TMAR 18 % E.A. | $ 8.033 M COP | Σ FCF·(1+i)⁻ᵗ, i = 1,389 % E.M. |
| TIR | 36,6 % E.A. | Tasa que anula el VPN |
| ROI a 60 meses | 103,8 % (15,3 % anualizado) | Ganancia neta / inversión preoperativa |
| Payback | 33 m simple · 42 m descontado | Primer mes con acumulado > 0 |
| EBITDA incremental (12 m operativos) | $ 13.182 M COP | Derivado de la demanda v4 |
| Sensibilidad (VPN) | $ 2.380 M — $ 12.831 M | Conservador / Optimista (fórmulas) |

La diferencia frente al modelo original (+268 % en VPN) es esperada y está documentada: aquel usaba un flujo agregado no ligado a la demanda, mientras este deriva el flujo de la demanda real v4 (con más PET que el mix supuesto) con impuestos y D&A explícitos; la hoja Sensibilidad acota el rango ($2.380–$12.831 M). El tornado paramétrico del tablero jerarquiza además dónde invertir en mejor información.

# IX. Software utilizado

| Paquete | Rol en la suite |
| --- | --- |
| streamlit / plotly | Tablero de 8 páginas y gráficos interactivos |
| pandas / numpy | Pipeline de datos, MRP, simulaciones |
| statsmodels | Holt-Winters amortiguado y SES |
| paho-mqtt (≥2) | Middleware UNS: suscripción y publicación retained |
| PyYAML | Interpretación del árbol UNS (anchors incluidos) |
| gspread + cuenta de servicio | Lectura/escritura del libro en Google Sheets |
| xmlrpc (stdlib) | API externa de Odoo y bootstrap |
| openpyxl | Generación del libro financiero con fórmulas vivas |
| SQLite (WAL) | Base ERP: 7 tablas persistentes en volumen Docker |

# X. Limitaciones y trabajo futuro

- Resolver la referencia GRP001 (grippers) con el taller antes de emitir la RFQ consolidada.

- Completar ODOO_USER (correo de login) para activar el modo real de Odoo; hoy la suite opera también en dry-run auditado.

- Confirmar horas programadas reales para cerrar la tensión TEEP/utilización documentada en el reporte.

- La rama Process del UNS está deliberadamente abierta; formalizar sus hojas cuando la planta defina el estándar.

- El uplift monetizado (11 % × 31 %) es la palanca dominante del VPN; el hallazgo de capacidad respalda su venta (demanda > capacidad), pero conviene validar la elasticidad comercial con FEMSA.

# Referencias

Bates, J. M. y Granger, C. W. J. (1969). The combination of forecasts. Operational Research Quarterly, 20(4). — Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice, 3.ª ed. — Reportes trimestrales de resultados de Coca-Cola FEMSA (2021–2026). — Modelo financiero del proyecto (modelo_femsa_automatizacion_2026.xlsm) y BOM/cotizaciones consolidadas de las celdas de paletizado. — Reporte técnico Ulogix Fontibón (estudio de tiempos y OEE bottom-up).